吉林省高速公路管理养护设备采购项目

招标文件关键内容

1.招标条件

吉林省高速公路管理养护设备采购项目招标人为吉林省高速公路集团有限公司，招标项目资金来自项目法人自筹和银行贷款。该项目已具备招标条件，现对2021年采购项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1合同包划分：本次招标共划分为5个合同包，具体如下：

| 合同包 | 设备 名称 | 设备用途 | 主要参考技术性能指标 | 数量(台) | 单台最高投标限价(万元) | 合同包最高投标限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 小型除雪车（含除雪滚刷） | 高速公路收费站冬季除雪，包含：装载机、扫雪刷两种设备构成，冬季可扫雪、装车，夏季可进行工程作业。 | 额定装载质量（kg）≥1000，额定斗容量（m³）≥0.7，额定功率(kw)≥35，最低作业温度（℃）不高于-40，雪刷长度（mm）≥1500，左右摆角≥25°，雪刷片/丝直径（mm）≥800，铲刷互换便捷，简单易操作。 | 112 | 5.8 | 649.6 |
| 02 | 多功能除雪车（小型） | 高速公路服务区冬季除雪，包含：装载机、挖掘机、扫雪刷三种设备构成，冬季可扫雪、装车、卸车，夏季可进行工程作业、绿化养护等多功能作业模式。 | 工作质量(kg)≥3600，额定功率(kW)≥54，挖斗容积(m3)≥0.15，挖掘力(kN)≥28，崛起力(kN)≥36，挖掘半径(mm)≥3400，挖掘深度(mm)≥2100，挖斗卸载高度(mm)≥2200，装斗卸载高度(mm)≥3300，装斗卸载距离(mm)≥900，刷片外径（mm）≥800，雪刷宽度(mm)≥2000。 | 74 | 15 | 1110 |
| 03 | 抛雪机 | 高速公路积雪抛出路外或装车 | 除雪宽度≥2600mm，除雪高度≥1250mm，抛雪能力≥600m³/h，侧抛距离≥35m，抛雪筒旋转角≥210°；抛雪机自带动力，可以与50型及以上装载机配合使用，装载机为50及以上，功率≥162kW。 | 1 | 100 | 100 |
| 04 | 大型专用除雪车（配置前铲、撒盐机及高性能滚刷） | 冬季除雪、融雪剂和防滑料撒布 | 多功能快速除雪车具有推雪、扫雪， 融雪剂撒布功能，排放标准：符合上牌要求，设备已列入国家工业和信息化部公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》。推雪作业时，作业速度≥60km/h；底盘车发动机功率≥280kW，柴油发动机；前置除雪铲宽≥3600mm，撒盐机容量≥12m³，前置滚刷宽≥3600mm；滚刷液压系统采用双侧内置马达驱动、最大偏转角度30°，滚刷最大工作转速≥400rpm，滚刷作业速度≥35km/h，前置雪铲和滚刷可方便互换。 | 6 | 98.8 | 592.8 |
| 05 | 全吸式清扫车 | 高速公路清扫、吸尘、保洁 | 设备已列入国家工业和信息化部公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》。最大总质量≥18000kg；吸尘宽度≥3.4m,吸尘速度3.5～25km/h,垃圾箱有效容积≥4m3。 | 1 | 80 | 80 |

2.2交货期：中标通知书发出后60天内供货完毕，其中，01合同包在2021年2月25日前供货量不少于40台，02合同包在2021年2月25日前供货量不少于25台。

2.3交货地点：吉林省内各高速公路收费站、养护工区、服务区，具体交货地点以招标人要求为准。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人为中华人民共和国境内具备独立法人资格的企业或事业单位，为设备的制造商或代理商，具有与本次招标设备相应的供货能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 每个投标人可同时对多个合同包投标，允许中多个合同包。

4.评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 未以联合体形式投标 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 设备用途及参考技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第10.3项规定，并按10.4项规定填报了设备承诺函。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备和技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。设备整体质量保证期不少于1年；若投标人为代理商，提供了制造商出具的质量保证期服务承诺函并按招标文件规定的格式填写了质量保证期服务承诺函。 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：15 分 技术部分：55 分 投标报价：30 分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的确定： 以所有通过初步评审的投标人评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果通过初步评审的投标人数量少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定： 将评标价平均值直接作为评标基准价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留2位小数，例如：**.**% |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.4（1） | 商务评分标准（15分） | 投标设备的市场评价 （15分） | 市场评价一般得9分，市场评价较好得10～12分，市场评价优良得13～15分。 |  |
| 2.2.4（2） | 技术评分标准（55分） | 对投标设备的 技术质量评价 （15分） | 能够满足本次招标设备用途的，得9分，能够较好满足本次招标设备用途的，得10～12分，能够充分满足本次招标设备用途的，得13～15分。 |  |
|  |  | 对投标设备的 经济耐久性评价（20分） | 对设备的使用经济性和使用耐久性进行评价，一般得12分，较好得13-16分，满意得17-20分。 |  |
|  |  | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价（15分） | 售后服务体系良好、售后服务计划合理可行得9分，针对本项目售后服务措施考虑周全、售后服务及时且可行的予以加分，最多加6分。 |  |
|  |  | 质量保证期（5分） | 质量保证期1年得3分，每增加1年加0.5分，最高得5分 注：若投标人为代理商，质量保证期以制造商出具的承诺函为准；若投标人为制造商，质量保证期以投标函中填报的时间为准。 |  |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准（30分） | 投标报价（30分） | - 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=30-｜偏差率｜×100×0.2； - 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=30-｜偏差率｜×100×0.1 注：｜偏差率｜为偏差率的绝对值，评标价得分最低得0分。 |  |

5.联系方式

招标人：吉林省高速公路集团有限公司

地  址：长春市南关区人民大街11511号

邮政编码：130028

联系人：于忠宏

电  话：0431-85254020

招标代理机构：吉林省华洋工程咨询有限公司

地  址：长春市朝阳区和光路16号

邮政编码：130021

联系人：李洪涛、孙静、梁新通

电  话：0431-85368866

电子邮箱：3097839680@qq.com

各评分因素（投标报价评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。